Richtiges Mikroskopieren

- Fahre den Objekttisch soweit wie möglich herunter und drehe den Objektivrevolver so, dass du das Objektiv mit der geringsten Vergrößerung wählst. Greife dabei niemals die Linsen an!

- Lege nun den Objektträger mit deinem Präparat auf den Objekttisch, schalte die Beleuchtung an und blicke durch das Okular. Suche mit der kleinsten Vergrößerung den Bildausschnitt, den du betrachten willst.

- Fahre mit dem Grobtrieb den Objekttisch an das Objektiv heran. Achte darauf, dass dein Objekt und das Objektiv einander nicht berühren. Du kannst mithilfe des Feintriebs dein Bild noch genauer einstellen.

- Stelle mithilfe der Blende die optimale Lichtstärke ein. Durch den Kondensor kannst du die Lichtstrahlen bündeln.

- Wenn du auf eine größere Vergrößerung wechseln willst, vergrößere mit dem Grobtrieb den Abstand zum Objekt. Dann drehe den Objektivrevolver zur gewünschten Vergrößerung. Verwende dann zuerst den Grobtrieb und dann den Feintrieb zum Scharfstellen!

- Wenn du deine Beobachtungen beendest, drehe den Objektivrevolver wieder auf die niedrigste Vergrößerung. Stelle das Lämpchen auf die niedrigste Stärke und schalte die Beleuchtung aus.