SICHERHEIT IM UMGANG MIT CHEMIKALIEN

Im Chemikaliengesetz ist die Kennzeichnung der Gefahrenpotenziale der einzelnen Substanzen festgelegt. Zur Kennzeichnung dienen Gefahrensymbole und Kennbuchstaben der Gefahren (in Österreich).

Außerdem muss die Art der Gefahr in Worten auf der Packung der jeweiligen Substanz angeführt sein. Um den Benutzer noch besser über die Art der Gefahr und das Verhalten gegenüber solchen Substanzen zu informieren, werden auch die H-Sätze (Risikohinweise) und P-Sätze (Sicherheitshinweise) angegeben.

Gefahrensymbole

|  | Explosiv Symbol: GHS01 Angabe erfolgt bei instabilen, explosiven Stoffen und Gemischen, sowie bei selbstzersetzenden Stoffen und Gemische und bei organischen Peroxiden. |
| --- | --- |
|  | Entzündlich Symbol: GHS02 Angabe erfolgt bei entzündbaren Gasen, Aerosolen, Flüssigkeiten und Feststoffen, bei selbstzersetzlichen Stoffen und Gemischen, bei pyrophoren Flüssigkeiten und Feststoffen, bei selbsterhitzungsfähigen Stoffen und Gemischen, bei Stoffen und Gemischen, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase abgeben, sowie bei organischen Peroxiden. |
|  | Oxidierend Symbol: GHS03 Angabe erfolgt bei oxidierenden Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen. |
|  | Komprimierte Gase Symbol: GHS04 Stoffe gelten als brandfördernd, wenn sie in Berührung mit entzündlichen Stoffen stark exotherm reagieren können oder organische Peroxide sind. |
|  | Ätzend – Reizend Symbol: GHS05 Angabe erfolgt bei auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, bei Stoffen (Gefahrenkategorie 1) die Hautverätzungen verursachen, sowie bei Stoffen (Gefahrenkategorie 1), die schwere Augenschädigungen hervorrufen. |
|  | Sehr Giftig – Giftig Symbol: GHS06 Angabe erfolgt bei Stoffen mit akuter oraler, dermaler und/oder inhalativer Toxizität aus den Gefahrenkategorien 1, 2 und 3. |
|  | C–M–R1 sensibilisierend TOST2 untere Kategorie Symbol: GHS07 Angabe erfolgt bei Stoffen mit akuter oraler, dermaler und/oder inhalativer Toxizität aus der Gefahrenkategorie 4. Ebenso bei Stoffen, die eine Reizung der Haut bzw. der Augen (Gefahrenkategorie 2) verursachen, sowie Stoffen, die eine Sensibilisierung der Haut (Gefahrenkategorie 1) sowie eine Atemwegsreizung verursachen oder narkotierende Wirkung aufweisen. |
|  | C–M–R1 sensibilisierend TOST2 obere Symbol: GHS08 Angabe erfolgt bei Stoffen, die folgende Gefahren aufweisen: Sensibilisierung der Atemwege (Gefahrenkategorie 1), Keimzellmutagenität (Gefahrenklassen 1 und 2), Karzinogenität (Gefahrenklassen 1 und 2), Reproduktionstoxizität (Gefahrenklassen 1 und 2), spezifischen Zielorgan-Toxizität (Gefahrenklassen 1 und 2), Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 1). |
|  | Umweltgefährdend Symbol: GHS09 Angabe erfolgt bei akut gewässergefährdenden Stoffen der Kategorie 1, sowie bei chronisch gewässergefährdenden Stoffen der Kategorien 1 und 2. |

1CMR-Stoffe: Stoffe die krebserzeugend (C – cancerogen), erbgutverändernd

(M – mutagen) und/oder fortpflanzungsgefährdend (R – reprotoxisch) sind.

Gefahrenklassen der CMR-Stoffe:	1A: Beim Menschen nachgewiesen

1B: Im Tierversuch nachgewiesen

2 Verdachtstoffe

2TOST: „target organ systemic toxicity“ – gezielte Organgiftigkeit

H-Sätze (Risikohinweise- Auswahl)

H240: Beim Erwärmen explosionsfähig

H250: Selbstentzündung bei Berührung mit Luft

H261: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase

H270: Kann Brand verursachen oder verstärken

H272: Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel

H300: Lebensgefahr bei Verschlucken

H301: Giftig bei Verschlucken

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H311: Giftig bei Hautkontakt

H315: Verursacht Hautreizungen

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319: Verursacht schwere Augenreizung

H335: Kann die Atemwege reizen

H350: Kann Krebs erzeugen

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen

Auswahl von H-Nummern

Aufbau der H-Nummern

P-Sätze (Sicherheitshinweise)

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

P232: Vor Feuchtigkeit schützen

P263: Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden

P284: Atemschutz tragen

P312: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen

P330: Mund ausspülen

P331: Kein Erbrechen herbeiführen

P352: Mit viel Wasser und Seife waschen

P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen

P402: An einem trockenen Ort aufbewahren

P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren

P404: In einem geschlossenen Behälter aufbewahren

P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen

P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C Aussetzen

Auswahl von P-Nummern

Aufbau der P-Nummern