Wie arbeite ich richtig mit einem Mikroskop?

- Fahre den Objekttisch soweit wie möglich herunter und drehe den Objektivrevolver so, dass du das Objektiv mit der geringsten Vergrößerung wählst. Greife dabei niemals die Linsen an!

- Lege nun den Objektträger mit deinem Präparat auf den Objekttisch. Achte darauf, dass das Deckglas oben liegt. Schalte die Beleuchtung an und blicke durch das Okular. Suche mit der kleinsten Vergrößerung den Bildausschnitt, den du betrachten willst.

- Stelle mithilfe der Blende die optimale Lichtstärke ein. Durch den Kondensor kannst du die Lichtstrahlen bündeln.

- Fahre unter Verwendung des Grobtriebs den Objekttisch an das Objektiv heran. Achte darauf, dass dein Objekt und das Objektiv einander nicht berühren. Du kannst mithilfe des Feintriebs dein Bild noch genauer einstellen.

- Wenn du auf eine größere Vergrößerung wechseln willst, kontrolliere zuerst den Abstand zwischen Objektiv und Präparat. Wenn genug Abstand vorhanden ist, drehe den Objektivrevolver zur gewünschten Vergrößerung und verwende den Feintrieb zum Scharfstellen – meist reicht dies aus!

- Wenn du deine Beobachtungen beendest, stelle wieder auf die niedrigste Vergrößerung, regle das Lämpchen auf die niedrigste Stärke zurück und schalte die Beleuchtung aus.